OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego, w skład którego wchodzić ma część szkolna, część przedszkolna, sala sportowa z zapleczem, pełen węzeł żywieniowy z dwoma stołówkami wraz z przyłączami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu położonego w jednostce przestrzennej S.27.1/U/Z w granicach projektowanego układu nowych ulic wg rysunku planu MPZP o łącznej powierzchni 16 467 m².

Główny kod CPV 71220000-6.

Zespół budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego winien składać się z:

- przedszkola 8 -oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi;

- szkoły podstawowej 16-oddziałowej dla około 400 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi;

- bloku administracyjnego obejmującego 3 gabinety dyrektora z sekretariatem, 5 pomieszczeń dla administracji i obsługi (księgowość, intendent, kierownik gospodarczy), pomieszczenie socjalne, szatnię i węzeł sanitarny;

- sala - zadaszone w konstrukcji lekkiej boisko sportowe o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0 m;

- bloku żywieniowego z pełnym zapleczem gastronomicznym z dwoma niezależnymi stołówkami dla przedszkola i szkoły.

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć:

- boisko sportowe do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię okrężną o długości 200 m (min. czterotorową), 80 metrową bieżnię prostą, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą – boisko powinno spełniać warunki do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych”,

- plac zabaw z piaskownicą (ok. 500 m2),

- wiatę do prowadzenia zajęć na zewnątrz,

- teren rekreacyjno– wypoczynkowy z ławkami,

- parkingi samochodowe i rowerowe,

- plac gospodarczy z altaną śmietnikową,

- drogi komunikacyjne, oświetlenie terenu i jego ogrodzenie.

Zespól dydaktyczny szkoły winien zawierać:

- 20 sal lekcyjnych w tym około 10 z zapleczem dostępnym również z komunikacji,

- pokój nauczycielski z szatnią, zapleczem i węzłem sanitarnym,

- bibliotekę z czytelnią i pomieszczeniem z komputerami,

- węzły sanitarne dla uczniów (ilość zgodna z normami), sanitariaty dla personelu,

- świetlicę na ok. 200 dzieci – 8 sal, w tym dwa pomieszczenia do pracy cichej i jedno do zajęć ruchowych – bawialnia,

- gabinety specjalistyczne (pedagog, psycholog, logopeda, terapia, gabinet lekarski i stomatologiczny),

- szatnie uczniów.

Zespól dydaktyczny przedszkola winien zawierać:

- 4 sale przedszkolne z sypialniami i węzłami sanitarnymi,

- 4 sale przedszkolne z węzłami sanitarnymi,

- salę gimnastyczną (widowiskowo-sportową o powierzchni ok. 150 m2),

- 4 pomieszczenia do indywidualnych zajęć dydaktycznych w tym 2 dla zajęć ośmioosobowej grupy,

- szatnie dla przedszkolaków,

- zaplecze szatniowo- sanitarno- socjalne dla personelu dydaktycznego.

Główne wejścia do szkoły i przedszkola należy zaprojektować od strony nowoprojektowanych dróg gminnych. Układ funkcjonalny powinien umożliwiać niezależne wejście do części przedszkolnej ze względu na inny system ochrony dostępu dla rodziców i personelu. Pożądanym jest, aby istniała możliwość zmiany funkcji części sal (z przedszkolnych na szkolne i odwrotnie) z zachowaniem spójności komunikacyjnej i odrębności zespołów dydaktycznych.

Ze względu na możliwość wykorzystywania sali  – zadaszonego boiska sportowego  wraz z zapleczem po godzinach pracy szkoły konieczne jest zapewnienie niezależnego dostępu do tych pomieszczeń. Zespół szatni przy sali powinien obsługiwać również boisko szkolne na terenie zewnętrznym. Należy przewidzieć również  3 pomieszczenia na magazyn sprzętu.

Koncepcja powinna uwzględniać kompleksowe zagospodarowanie terenu. Opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania realizacji oraz określać właściwą lokalizację projektowanych obiektów. Etapowanie przewidzieć dla realizacji w kolejności – przedszkole, - szkoła, - sala sportowa. Sporządzona koncepcja musi stanowić jednolite rozwiązanie kompozycyjne, uwzględniające powiązania komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Koncepcja powinna uwzględniać ekonomię realizacji obiektów i ekonomię późniejszej eksploatacji.

Opracowanie winno zawierać:

  - ogólną charakterystykę z opisem ideowym zamierzenia,

  - dane ilościowe,

  - opis rozwiązań funkcjonalno– przestrzennych z uzasadnieniem przyjętej koncepcji architektonicznej,

  - koncepcje zaopatrzenia w media, w tym instalacji zewnętrznych i przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, energetycznych, telekomunikacyjnych i dostawy czynnika grzewczego,

  - określenie poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną i moc cieplną oraz propozycje sposobu ogrzewania obiektów,

  - bilans powierzchni z podziałem na:

    - obiekty dydaktyczne,

    - obiekty administracyjno- gospodarcze,

    - obiekty sportowe,

    - ciągi komunikacyjne (piesze, rowerowe i inne) i parkingi,

    - zieleń wysoką i niską,

    - miejsca wypoczynku,

  - wyliczenie kosztów realizacji całego zamierzenia również w rozbiciu na poszczególne obiekty, uwzględniające koszty opracowań projektów budowlanych i wykonawczych,

  - prezentację koncepcji w formie graficznej na rysunkach w skali 1:1000, w razie potrzeby – fragmenty w skali 1:500,

  - szczegółowe rozwiązania projektowe obiektów w skali 1:200 wraz z ich wizualizacją.

Forma przekazywanej dokumentacji:

  - część opisową należy przedstawić w 2 egz. w zwartym zeszycie formatu A-4,

  - część rysunkową należy przedstawić w 2 egz.,

  - całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.