OPIS DO PROJEKTU

## I. LOKALIZACJA INWESTYCJI, INWESTOR I ZLECENIODAWCA.

| Lokalizacja inwestycji: | PABIANICE UL. PARTYZANCKA 31 (obręb P-8, dz. 173/2) |
| --- | --- |
| Inwestor: | GMINA MIEJSKA PABIANICE |
| Adres inwestora: | 95-200 PABIANICE UL. ZAMKOWA 16 |

Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

| Temat projektu nadany przez Inwestora: | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu oraz przebudowy części pomieszczeń parteru w budynku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej zlok. w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | Remont oraz przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej zlok. w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 |

## II. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- uzgodnienia robocze

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 	projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 	zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 	zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.462);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 	sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 	planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 	130 poz. 1389);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 	formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 	programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 113 poz. 759, z późn. 	zm.);

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 	publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 	technologiczne i montażowe.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-	03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą.

- PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 	wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 	budynków. Wymagania ogólne

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań 	lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia 	dziennego

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU INWESTYCJI

## IV. STAN ISTNIEJĄCY

Określony na podstawie wizji lokalnej ,istniejącej dokumentacji obiektu oraz bezpośrednich pomiarów.

| 1. | Kategoria obiektu budowlanego: | XI- domy pomocy i opieki społecznej, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przeznaczenie i sposób użytkowania | Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej |
| 4. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania fundamentów | Fundamenty ceglane, ściany fundamentowe -cegła ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej dla całego obiektu (wg książki obiektu) |
| 5. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania ścian piwnicznych (jeśli występują) | Cegła ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej, dla całego obiektu. |
| 6. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania ścian części nadziemnej | Cegła ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej |
| 7. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania stropów międzykondygnacyjnych | Strop nad piwnicą ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie co 1,30m i 1,05m. Grubość płyty sklepienia 12cm. Strop otynkowany, stopki belek stalowych osłonięte. Stan techniczny stropu ocenia się jako zadowalający. Strop nad parterem i nad I piętrem gęstożebrowy na belkach stalowych dwuteowych z wypełnieniem z płyt prefabrykowanych typu ŁPS. Nie stwierdzono zarysowań stropów od spodu i nadmiernych ugięć. Stan techniczny stropów ocenia się jako zadowalający. |
| 8. | Określenie rodzaju konstrukcji dachu lub stropodachu | Konstrukcja drewniana ,klasyczna , krokwiowa więźba dachu |
| 9. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania konstrukcji schodów zewnętrznych | Zewnętrzne -betonowe-od podwórza,betonowe- od ulicy |
| 10. | Określenie zasadniczego wyposażenia technicznego budynku -rodzaje instalacji wewnętrznych, urządzeń specjalistycznych, itp. | Instalacje: - elektryczna , - wod -kan, - C.O. -wodna -grzejniki - gazu |
| 11. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania obecnego systemu wentylacji budynku | Wentylacja grawitacyjna dla całego budynku |
| 12. | Określenia podstawowych technologii budowlanych wykonania obecnego systemu ogrzewania budynku, wraz z podaniem źródła ciepła z którego korzysta obiekt | Źródło ciepła- Piec gazowy do CO, CWU |
| 13. | Rodzaj i budowa zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej | Okna z profili -PCV komorowe z szybą zespoloną - podwójną U-1,7 Drzwi wejściowe główne do budynku-aluminiowe z przeszkleniami. Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe |
| 14. | Bilans powierzchni pomieszczeń podsumowaniem całościowym dla obiektu | Istn. Pow .całkowita parteru-168.5m m² Pow .całkowita parteru (zakres opracowania)-135.0m² Proj. Pow .całkowita parteru- Pow .całkowita parteru (zakres opracowania)-139.8m² |
| 15. | Bilans kubatury . | Istn. Kubatura pomieszczeń parteru wew.- 572,9 m3 Kubatura pomieszczeń parteru wew.(zakres opracowania)-459m3 Proj. Kubatura pomieszczeń parteru wew.- 589,22 m3 Kubatura pomieszczeń parteru wew.(zakres opracowania)- 475.3m3 |
| 16. | Charakterystyka przegród wewnętrznych | Ściany wewnętrzne -cegła ceramiczna pełna na zaprawie cementowo- wapiennej, wapiennej o szerokościach wg rys. tynkowane obustronnie tykiem cementowo- wapiennym. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceram. na zaprawie cementowej . Ścianki w pomieszczeniach biurowych w technologi- G-ka |
| 17. | Charakterystyka przegród zewnętrznych | Ściany zewnętrzne -cegła ceramiczna pełnana zaprawie wapiennej o szerokościach wg rys.- tynkowane obustronnie tykiem wapiennym. |
| 18. | Ogólny stan techniczny budynku | Dobry z miejscowymi uszkodzeniami wypraw tynkarskich w strefie gzymsów i cokołów. Lokalne zawilgocenia ścian piwnicznych. |

- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU

Istn.  budynek  jest budynkiem II kondygnacyjnym z  podpiwniczeniem .

Cały obiekt wraz z przebudowywaną część parterową nie zmienia podstawowego przeznaczenia, zasad bezpieczeństwa pożarowego i stanowi jedną istn. strefę pożarową, zaliczoną do ZL III i zakwalifikowana do klasy odporności ogniowej D".

Podstawą takiej klasyfikacji są dane wynikające z projektu oraz zalecenia technologiczne.

Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe zostały określone w klasie wymaganej lub wyższej niż wymagana dla obiektu klasy odpowiednio ,,D".

- Wszystkie elementy obszaru opracowania należy wykonać z materiałów NRO

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "D" | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30 (o-i) | (-) | (-) |

• Ściany zewnętrzne  z cegły cera. pełnej na zaprawie cem- wap.gr ok 60 -70 cm

Długość dojść ewakuacyjnych w budynku  nie przekracza 40 m przy dwóch dojściach,

budynek posiada wyłącznik główny (przeciwpożarowy) zasilania w energię elektryczną.

• Teren od frontu budynku utwardzony z zapewnieniem dojazdu z drogi.

• Drogi ewakuacyjne z budynku dł. do 20mb poprowadzono bezpośrednio na zewn. budynku przez 2 szt. drzwi ( na teren  parkingu). W częściach budynku objętej opracowaniem( ZL III) zaprojektowano oświetlenie awaryjne  zgodne z PN EN1838.

• W budynku należy przewidzieć również miejsca lokowania podręcznych gaśnic:

- po1 gaśnicy proszkowej GP-4ABC -w korytarzu

Drogi, miejsca lokowania gaśnic  p.poż. wyłącznik prądu  zostaną oznakowane  odpowiednimi znakami graficznymi.

•  Woda do zewn. gaszenia pożaru w il. 20 dm3/s musi być zapewniona z hydrantów zewnętrznych zlok. w odl. do 75 m od budynku.

Dla oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjne) projektuje się oprawy  3W LED. Oprawy montowane bezpośrednio na tynku. Zasilanie opraw obwodami wyprowadzonym z tablicy TB. Oprawy awaryjne podłączyć do „sztywnej fazy” obwodów oświetleniowych. Obwody wykonać przewodem o przekroju 1.5mm2/750V.

Przedmiotowa inwestycja spełnia warunki zawarte w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego oraz nie zmienia istn. scenariusza pożarowego

## VI. STAN PROJEKTOWANY

Założenia dla zadania inwestycyjnego

Na parterze budynku Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS przy ulicy Partyzanckiej 31 w Pabianicach planuje się umieszczenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowanych przez pracowników socjalnych. W ramach zajęć dzieci uzupełniaj szkolne zaległości, odrabiają prace domowe oraz wykorzystują wolny czas na rekreację (gry planszowe, zajęcia plastyczne, ruchowe). Część dzieci objęta jest programem socjoterapeutycznym, który realizowany będzie w głównym pomieszczeniu świetlicowym.

Na potrzeby realizacji powyższego zadania konieczne jest wydzielenie następujących pomieszczeń w istniejącym układzie funkcjonalnym placówki :

- Główne pomieszczenie świetlicowe

- służące do nauki, odrabiania zadań domowych

- dla max. 30 uczestników i max. 10 osób personelu (pracownicy, wolontariusze)

- rekomendowane wydzielenie części na szatnię (powieszenie odzieży i zmianę obuwia)

- Pomieszczenie do rekreacji ruchowej

- max. 10 dzieci I 2 opiekunów

- Sala internetowa (pom. istniejące -nie podlegające opracowaniu)

- max. 7 stanowisk

- Pomieszczenie dla dwóch wychowawców

- Pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy

- Pokój pedagoga/ pokój do konsultacji indywidualnych

- Pomieszczenie konserwatora

- Pomieszczenie magazynowe

- sanitariat dla chłopców

- sanitariat dla dziewcząt+ osób niepełnosprawnych

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W ramach niniejszego zadania przebudowana zostanie kondygnacja parterowa budynku  (o powierzchni ok.150 m2)

Miejsca parkingowe zapewnione zostały wzdłuż ulicy Partyzanckiej z alternatywą wjazdu na teren posesji.

Z uwagi na projektowany charakter placówki oraz występujące w sieni schody obiekt będzie wyposażony w schodołaz obsługiwany przez personel placówki.

Projektant przewiduje zakres prac objętych opracowaniem ograniczyć do wnętrza budynku oraz zewnętrznych napraw zarysowanych scian.

  - OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI:

PRZYJĘTE STANDARDY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT ORAZ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

- Prace przygotowawcze

W celu bezpośredniego zabezpieczenia (przed kurzem , pyłem hałasem) obszaru objętego zakresem prac należy wykonać zabezpieczenie klatki schodowej w celu swobodnego przemieszczania osób na piętro

Ponadto w porozumieniu z Inwestorem należy wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów rozbiórkowych oraz sposób dostawy materiałów wbudowywanych.

- Demontaże i rozbiórki, wzmocnienia konstrukcji

W obiekcie:

- należy zdemontować wszelkie zabudowy oraz istniejące okładziny ścienne i sufitowe (płytki , wykładziny, panele podłogowe, elementy drewniane j zabudowy, armatury łazienkowej, sanitarnej, CO, sufit podwieszony itp.) w obszarze objętym opracowaniem- zgodnie z projektem. Istniejący parkiet(pod wykładziną ) w części biurowej poddać demontażowi i utylizacji

- należy wykonać demontaż istniejących ścianek działowych w konstrukcji z płyt G-ka, cegły ceramicznej na zaprawie cem-wap. , nie stanowiących elementów konstrukcyjnych  -zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Demontaż wskazanych przez Zamawiającego ścianek działowych nie ma wpływu na konstrukcję budynku.

- należy również wykonać częściową rozbiórkę podłużnej ściany konstrukcyjnej  dla poszerzenie otworu w strefie wejścia do cz. sanitarnej w celu montażu 2 sztuk drzwi do sanitariatów – zgodnie z projektem konstrukcji p.5.1 -konstrukcja

- należy wykonać wzmocnienie podparcia podestu klatki schodowej w linii ściany wewnętrznej parteru – zgodnie z projektem konstrukcji p.5.2 -konstrukcja

- należy wykonać wzmocnienie inaprawa zarysowań ścian zew.– zgodnie z projektem konstrukcji p.5.3 -konstrukcja

Materiały rozbiórkowe dostarczyć samochodami na wysypisko.

- Remont stolarki okiennej

W obszarze objętym projektem należy poddać sprawdzeniu , serwisowaniu istniejącą stolarkę okienną oraz poddać ja naprawą bądź wymianie uszkodzonych elementów(uszczelki, ryglowanie, zawiasy, itp.)

- Posadzki istniejące

Istniejące materiały wykończeniowe posadzek w postaci płytek z klejem,  parkietu -zdemontować oraz wykonać

wylewki  samopoziomujące- uzupełniające oraz w przypadku stwierdzenia nierówności w obszarze objętym opracowaniem z zachowaniem spadków w przypadku występowania wpustów podposadzkowych.

Powierzchnie przygotować do pokrycia materiałami wykończeniowymi.

Ostateczne grubości poszczególnych warstw( w nawiązaniu do poziomu spocznika schodów oraz wysokości otworów drzwiowych) ustalić po dokonaniu rozbiórki warstw posadzkowych.

- Wykończenie posadzek

Projektowane wykończenie posadzek- w pomieszczeniach  NR 3,7,8 (komunikacja)

wykończyć płytkami gresowymi 30x30 na kleju fleksyjnym z fugą w  kolorze płytek gr. 3mm – układ prosty

CN 013- posadzka 30x30

Posadzki których ściany nie są obkładane płytkami wykończyć cokołem -h 7-10cm

- Projektowane wykończenie posadzek- w pomieszczeniach typu NR 1,2,4,6,9,10,11,12

- W oznaczonych pomieszczeniach  zastosowano wykładziny PCV typu Tarkett na kleju :

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj wykładziny: PCV

- format: w rolce

- grupa wykładzin: homogeniczne

- klasa ścieralności: P

- klasa użyteczności: 34/43

- grubość: 2,0 mm

- warstwa ścieralna: 2,0 mm

- szerokość rolki: 200 cm

- masa własna: 3150 gr/m2

- zabezpieczenie powierzchni: PUR

- odporność na kółka foteli: tak

- natężenie ruchu: silne

wykładziny należy kleić klejem na całej powierzchni wraz z wykonanymi w tych pomieszczeniach cokołami h 8-10 -w kol. wykładziny.

Kolorystykę należy ostatecznie uzgodnić z kierownikiem placówki

- Projektowane ścianki działowe

ścianki z płyt gipsowo- włóknowych gr.12,5cm

wykonać projektowane ścianki z płyt gipsowo- włóknowych-2 x12,5 obustronnie na ruszcie stalowym (0,6) 	gr. 10cm wypełnionym  wełną mineralną. Montaż i wykończenie wykonać zgodnie z zaleceniem 	producenta . W przypadku wystąpienia zabudowy pionów kanal. instal. C.O. -postępować jak wyżej.

- Prace malarskie, wykończeniowe

- istniejące sufity poddać remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadających powłok , wypełnienie rys i ubytków szpachlą gipsową na siatkach z włókna szklanego bądź taśmach z włókniny polipropylenowej 	oraz masami akrylowymi w narożach . Przeszlifować, następnie wykonać dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na warstwie podkładowej w kol. białym. Należy dążyć od uzyskania jak -najbardziej jednolitej (scalonej fakturowo) płaszczyzny istn. sufitów.

ściany istniejące

- istniejące ściany poddać remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadających powłok ,tynków mozajkowych, następnie wykonać wypełnienie rys i ubytków szpachlą gipsową na siatkach z włókna szklanego bądź taśmach z włókniny polipropylenowej (w przypadku dużych pow. wykonać tynk cem. -wap. Kat III) wykonać gładź gipsową oraz wypełnienie naroży masami akrylowymi. Przeszlifować, następnie wykonać dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (gęstymi) na warstwie podkładowej w kol. białym.

- należy dążyć od uzyskania jak -najbardziej jednolitej (scalonej fakturowo) płaszczyzny ścian.

- w pomieszczeniach, korytarzy, rekreacji ruchowej, świetlicy głównej, części klatki schodowej w miejscu rozkuć pod kable elektr. wykonać lamperie z tynku mozaikowego .

- malowanie stalowych, widocznych elementów metalowych np.: rur tranzytowych instalacji wykonać farbami alkidowymi w kol. ściany.

- W przypadku wykonywania otworów dla obsadzenia nowej stolarki otworowej zastosować nadproża stalowe ,dwuteoniki 140 lub prefabrykowane L19/N oraz wykonać warstwę szczepną z siatki Rabitza lub włókna szklanego tynkować tynkami kat. III, wykończyć płaszczyzny -jak powyżej.

- w pomieszczeniach nr 10,11,12 istniejące ściany działowe oraz ich przedłużenie obłożyć płytami gipsowo -włóknowymi.

- ścianki projektowane w konstr. lekkich z okładziną z płyt gipsowo- włóknowych

projektowane ściany  ściany poddać wykończeniu poprzez z wykonanie, wypełnienie rys i ubytków 	szpachlą gipsową na siatkach z włókna szklanego bądź taśmach z włókniny polipropylenowej wykonać 	gładź gipsową na stykach oraz wypełnienie naroży masami akrylowymi . Przeszlifować, 	następnie 	wykonać dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na warstwie podkładowej w kol. białym.

- Węzły sanitarne- wykończenie ścian pom NR 5,9

Istniejące materiały ścienne- wykończeniowe zdemontować, powierzchnię wyrównać, następnie:

ściany w węzłów sanitarnych wykończyć płytkami gresowymi 30x60 na kleju fleksyjnym z fugą w kolorze 	płytek gr. 2mm układanych w „układ prosty” do wysokości 2,50m.

TS 01- ściana 60x30

TS 012- podłoga 30x30

- Węzły sanitarne-armatura baterie, wyposażenie

Istniejące miski ustępowe, pisuary, umywalki, wraz z bateriami – zdemontować i wymienić zgodnie z przeznaczeniem . W sanitariacie dla niepełnosprawnych i kobiet zamontować armaturę i pochwyty przewidziane dla tej grupy użytkowników.

- Sufity podwieszane z płyt GKIF  przewidziano w pomieszczeniach nr 3, 4 (rozbudowa istniejącego)

W wymienionych pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszone z płyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych gr 12,5 mm na stelażu stalowym -podwieszanym. Płyty mocować na wysokości 300cm (dostosowanej do istn.) od posadzki. Należy przewidzieć montaż klapy rewizyjnej w celu skontrolowania przestrzeni nadsufitowej.

- Drzwi

Zaprojektowano wymianę wszystkich  drzwi z materiałów drewnopochodnych o wymiarach zgodnie z przeznaczeniem i wymiarami z projektu

drzwi do pomieszczeń ogólnych

-ościeżnica obejmująca otwór drzwiowy okleina CPL w kol. drewnopodobnym

-skrzydła gładkie min. Rw-27dB, okleina CPL w kol. drewnopodobnym

-klamki, rozety -”office” w kol. srebrnym

-wkładki patentowe kl. B

-nakładki na zawiasy w kol. srebrnym

drzwi do do węzłów sanitarnych

-ościeżnica obejmująca otwór drzwiowy okleina CPL w kol. szarym-skrzydła gładkie z otworami 	wentylacyjnymi (powierzchnia 0,022 m2), w kol. szarym

-klamki, rozety -”office” w kol. srebrnym

-wkładki patentowe kl. B

-nakładki na zawiasy w kol. srebrnym

Wszystkie drzwi wyposażyć w referentkę, tabliczkę drzwiową, numerację pomieszczenia .

- Istniejące piony wentylacyjne

Istniejące piony wentylacyjne poddać sprawdzeniu „kominiarskiemu” drożności, w przypadku jej braku udrożnić.

Poddać wymianie wszystkie kratki wentylacyjne na PE w kol. białym. W przypadku niewystarczającej wysokości  (sufity podwieszane -pion przedłużyć z rur PCV o średnicy pionu wentylacyjnego.

- Montaż elementów zabezpieczających

W pomieszczeniu rekreacji ruchowej (02) należy wykonać zabezpieczenie wszystkich elementów, na całej wysokości konstrukcji (pilastry , krawędzie zewnętrzne ścian) materiałami pochłaniającymi uderzenia przed możliwością urazu użytkowników (gąbki, pianki).

Okna w ww pomieszczeniu należy zabezpieczyć demontowanymi siatkami na całej ich wysokości.

- Roboty dodatkowe

Z uwagi na przeprowadzany remont i prace modernizacyjne w starym obiekcie należy przewidzieć środki finansowe ujęte w kosztorysie ) na nieprzewidziane roboty dodatkowe związane z przedsięwzięciem mogące wystąpić w trakcie wykonywania ww prac.

- Istniejące C.O., grzejniki

Istniejące C.O. oraz  grzejniki  – instalacje przepłukać ,grzejniki wymienić na płytowe zgodnie z proj. remontu instal. C.O.

- Instalacje elektryczne

Wymienić zgodnie zgodnie z projektem. Przewidzieć demontaż i montaż ponowny fragmentów instalacji nisko prądowych związanych z rozbiórkami i remontem .

- Kanalizacja

Należy poddać wymianie i przebudowie  zgodnie z projektem.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał, aby jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były w nowoczesnym i 	oszczędnym standardzie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.

Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 	i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych,

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- Ochrony środowiska,

- Warunków bezpieczeństwa pracy,

- Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- Zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową,

Wywóz gruzu i utylizacji odpadów budowlanych wykonawca robót dokona we własnym zakresie.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełnić wymagania 	polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 	wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych posiadają wymagane 	parametry.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą robót i prowadzenia kontroli wykonanych robót 	budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 	zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 	zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następują rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji,

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.

mgr  inż. arch. Szymon Herman